# 上海三信PC910 台式pH/电导率仪

标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极和2301T-F坚固型铂黑电导率电极，同时测量同时显示pH，电导率/TDS/盐度，TFT 彩屏多语言智能图文导航，GLP 数据存储和管理，USB 数据输出

# 产品描述

• 标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极，长寿命参比系统，保证参比电极长久的稳定性，并延长电极的使用寿命；采用特殊的凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，即使倒置也不会产生气泡；LabSen® 玻璃膜不仅拥有低阻抗，响应速度快，更采用了瑞士的厚膜化工艺，使玻璃膜强度是传统 pH 电极的 10 倍以上，完全无需担心普通碰撞导致球泡破裂。

• 标配 2301T-F 坚固型铂黑电导电极 (K=1)。坚固型铂黑镀层，不仅增加了电极表面积， 减少了极化效应，而且改善了铂黑和金属的粘结力，镀层坚固，可用软毛刷清洗； 耐腐蚀POM 外壳，内置 30kΩ 热敏电阻，有自动温度补偿功能。可在超宽量程内（0~200mS） 保持高精度测量（±1%FS）。

• 同时测量同时显示pH，电导率/TDS/盐度

• TFT 彩色显示屏，多语言智能图文导航（英文，德文，西班牙文和中文），开箱即用。

• GLP 数据存储和管理，USB 数据输出。

• pH 校准：1~3 点自动校准，有校正指引和自诊断功能。自动识别 pH 标准缓冲溶液，有 3 个系列的标准缓冲溶液可以选择：USA， NIST 和 CH，以及自定义溶液。

• 自动显示电极斜率。

• 电导率校准：1~ 4 点自动校准，有校准指引和自诊断功能。自动识别电导率标准溶液，有标准系列、中国系列以及自定义溶液可供选择。

• 有电导率、TDS 和盐度三种测量模式，可切换显示。

• 配置万向电极架，单手即可方便操作 。

装箱配套:

| PC910 pH/ 电导率仪 | 1 |
| --- | --- |
| 602 型万向电极架 | 1 |
| LabSen211 玻璃 pH 复合电极 | 1 |
| MP500 温度电极 | 1 |
| 2301T-F 电导电极（ATC, K=1.0） | 1 |
| pH 标准缓冲溶液 (4.00/7.00/10.01pH，50mL） | 各1瓶 |
| 电导率校准溶液 (84μS/1413μS /12.88mS，50mL） | 各1瓶 |
| PCLink-910 U 盘 | 1 |
| USB 通讯电缆 | 1 |
| 9V 适配器 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |

# 技术参数

| pH | 测量范围 | （-2.00 ~ 20.00）pH |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
|  | 准确度 | ±0.01 pH |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 100）℃（32~212 ℉）（自动或手动） |
|  | 校准点 | 1~3 点 自动 |
| mV | 测量范围 | ±2000mV |
|  | 分辨率 | 1mV |
|  | 准确度 | ±0.1% FS |
| 电导率 | 测量范围 | 电导率：（0.00~20.00）μS/cm （20.0~200.0）μS/cm （200~2000）μS/cm （2.00~20.00）mS/cm （20.0~200.0）mS/cm （200~2000）mS/cm（K=10） 电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm TDS: （0 ~ 100）g/L 盐度：（0 ~ 100）ppt |
|  | 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
|  | 准确度 | ±1% FS |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 50）℃（32-122 ℉）（自动或手动） |
|  | 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
| 温度 | 测量范围 | 0~100℃（32~212 ℉） |
|  | 分辨率 | 0.1℃（0.1 ℉） |
|  | 准确度 | ±0.5℃ |
| 其他技术参数 | 数据储存 | 200 组 USB 数据输出 |
|  | 储存内容 | 编号，日期，时间，测量值，测量单位和温度值。 |
|  | 电源 | DC9V/600mA |
|  | 尺寸和重量 | 仪表（不含电极架）：(200×220×100 )mm / 0.95kg |