# 上海三信TN450 红光功能型便携浊度仪

TN450便携式浊度仪是先进的电子技术和软件设计的完美结合，符合新国标浊度计法，是功能强劲的便携式红光浊度仪。仪器设计采用散射原理，符合ISO7027标准, 用于测量水溶液的浊度，尤其是有颜色水溶液，如葡萄器、果汁等，适合在实验室或现场使用。

# 产品描述

• 仪器采用 90°散射光测量，LED 光源（简称红光），波长 860±30nm，符合 HJ 1075-2019、ISO7027 和 DIN27027 标准 , 用于测量水溶液的浊度，适合在实验室或现场使用。红光光源不受溶液颜色干扰，可用于有颜色溶液的浊度测量。

• 支持自动校准、操作导航、菜单设置、实时时钟显示、查看校准时间、自动关机和低电压指示等智能化功能。

• 标配长效聚合物校准溶液溶液，通过 EPA 和 ASTM 认证，一年有效期，安全无毒，无需配制，使用方便。

• 0~1000NTU 自动切换量程。

• TruRead 读数模式：可设置连续测量次数，在一个界面上显示所有测量值，生成最大值、最小值和平均值，并可储存该测量界面。可提高测量精度，尤其适合快速沉降且测量值持续变化的样品溶液。

• 零浊度误差提醒功能：仪器有零点校准功能和零点超误差提示，确保低浊度溶液的测量准确性。

• 200 组 GLP 数据储存、回显、删除，USB 信号输出。

• 大尺寸的 TFT 彩色显示屏，多语言图文导航（中文、英文、西班牙文），操作方便。

• 符合 IP67 的密封等级要求 , 适合野外和现场使用。

• 配置专用手提箱，内含校准溶液和测试瓶等全套配件，携带和使用更加方便。

装箱配套：

校准溶液：0.0、20.0、100、400 和 800NTU

手提箱

TN450 仪表

软布

小起子

U盘

电池

硅油（10 ml）

样品瓶 ×6

USB 通讯电缆（仪表下面）

说明书

# 技术参数

| 测量方法 | 90°散射光测量，符合 HJ 1075-2019、ISO7027 和 DIN27027 标准 |
| --- | --- |
| 光源 | 红外发光二极管（波长 860±30nm） |
| 测量范围 | 0 ~ 1000 NTU(FNU)，自动切换量程 0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) |
| 示值误差 | ≤ ±6% |
| 重复性 | ≤ ± 0.5% |
| 零点漂移 | ≤ ± 0.5FS/30min |
| 稳定性 | ≤ ± 0.5FS/30min |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) |
| 校准标准 | 聚合物溶液或 Formazin 溶液：0、20、100、400 和 800NTU(FNU) |
| 检测器 | 硅光电池 |
| 读数模式 | 常规模式（按键读数）和 TruRead 模式 |
| 数据记录 | 200 组 |
| 信号输出 | USB |
| 校准记录 | 可查看校准日期和时间 |
| 显示屏 | TFT 彩色显示屏 |
| 样品瓶 | Φ25×60 mm，高硼硅玻璃，带瓶盖 |
| 样品容量 | 18 ml |
| 电源 | AA 电池4节 |
| 工作条件 | 温度：0~50℃；相对湿度： 30℃时 0~90%，40℃时 0~80%，50℃时 0~70%, 无冷凝 |
| 储存条件 | 仪器 : -40~60℃，校准溶液 : 5~30℃。 |
| 仪表密封等级 | IP67 |
| 质量和认证 | ISO9001:2015 和 CE |
| 保质期 | 仪器 2 年 ( 从购买日期起算 ), 校准溶液 1 年 ( 以出厂日期起算 ) |
| 尺寸和重量 | 仪表：(90×203×80)mm / 385 g 手提箱：(310×295×110)mm / 1.5 kg |