# 上海三信802 加热磁力搅拌器

802型磁力搅拌器是一款加热型搅拌设备，采用耐热性工程塑料外壳，具有外形美观，使用方便，无级调速，旋转平稳的特点。本产品采用强力磁钢，适合小体积溶液样品的加热搅拌，也可用于各种体积溶液和粘稠溶液的搅拌。特别适合工矿企业和教育科研单位的各类实验室使用

# 产品描述

●调速范围：0~2300转/分（空载）

●工作面直径：Ф120mm；加热面板直径：Φ90mm

●最大搅拌容量：1000ml

●电源适配器：AC220V±10%

●加热面板和仪器外壳一体化设计，加热面板采用316型镜面不锈钢板，美观小巧，抗污染和抗

化学腐蚀性极好。

●采用陶瓷电热元件，加热快速，5min可达到表面温度120℃（空载）；绝缘性好，使用寿命长

●有过热保护装置，表面温度超过 150℃即停止加热，安全性极高

●采用耐高温的强磁力磁钢，有效防止跳子，并可用于粘稠溶液的搅拌

配置清单：

• 802型加热磁力搅拌器 1个

• 220V/DC6V电源适配器 1个

• 搅拌珠                      2粒

# 技术参数

| 搅拌器 | 调速范围 | 0~2300转/分（空载） |
| --- | --- | --- |
|  | 最大搅拌容量 | 1000ml |
|  | 工作面直径 | Ф120mm |
|  | 加热功率 | 40W |
| 其它技术参数 | 电源适配器 | AC220V±10%, 50HZ |
|  | 外型尺寸及重量 | Ф120×49mm/500g |