# 上海三信201-C塑壳pH复合电极

适用实验室及现场常规水溶液的pH测量，经济可靠（不适合低离子浓度溶液，强酸强碱溶液，高腐蚀性液体，高温及连续长在线监测）

# 产品描述

适用实验室及现场常规水溶液的pH测量，经济可靠（不适合低离子浓度溶液，强酸强碱溶液，高腐蚀性液体，高温及连续长在线监测）

●低阻抗锂玻璃膜，快速响应（90%响应 <30秒）

●出厂斜率>97%

●凝胶状KCl电解质，无需补充

●可拆卸电极帽便于清洗

●标准BNC接口

●测量端直径：φ12mm

●适用温度：0~80℃

# 技术参数

| 型号 | 特点 | 液接界 | 外形尺寸 | 电缆长度及插口 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-C型 | 1.塑料外壳耐碰撞 2.可拆卸保护罩便于清洗 3.外凝胶电解液无需补充 | 陶瓷芯 | Φ12 x 160mm | 1m BNC插口 | 实验室和现场的常规用途，特别适合野外和现场使用，不适合用于下列情况： 被测溶液碱性较大（pH>12） 溶液对外壳有腐蚀作用 连续测试温度较高（>60℃） |