# 上海三信201T-S三复合pH电极

201T-S三复合电极，配合SX700系列（SX711/SX713/SX723）等使用，可同时测试pH和温度，并支持自动温度补偿。是科学研究，环境监测和质量控制中一般水溶液pH值测量的理想选择。特殊锂玻璃膜可确保低阻抗和电位稳定，从而有助于快速，稳定地读取pH值。由陶瓷砂芯组成的独特结液接界有效地改善了液接界堵塞的问题。在敏感的玻璃膜上搭配可拆卸的电极保护套，防止意外损坏

# 产品描述

●三复合pH电极，同时测试pH和温度（支持自动温度补偿）

●专有的pH玻璃膜，可实现快速稳定的读数

●配有可拆卸的电极存储盖，在不使用时可保持电极处于水合状态

●采用凝胶KCL电解质；无需补充

●8芯防水接口

# 技术参数

| 型号 | 特点 | 温度元件及范围 | 液接界 | 外形尺寸 | 电缆长度及插口 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201T-S型（三复合） | 1.塑料外壳 2.可拆卸保护罩便于清洗 3.外凝胶电解液无需补充 | 30K热敏电阻0-80℃ | 陶瓷芯 | Φ12x155mm | 1m八芯插口 | 实验室和现场的常规用途，特别适合野外和现场使用，不适合用于下列情况： 被测溶液碱性较大（pH>12） 溶液对外壳有腐蚀作用 连续测试温度较高（>60℃） |