# 上海三信3501Pt-C玻璃ORP复合电极

实验室和现场使用，高质量的铂金圈便于清洁抛光，适合测试常规水溶液如游泳池水，矿泉水及饮用水的杀菌效果，废水和电镀液等水处理，有机溶液样品，以及连续测试和温度较高样品的氧化还原系统测试

# 产品描述

●玻璃外壳，可补充KCl溶液

●陶瓷砂芯液络部

●特制铂金环敏感膜，适用于氧化体系

●标准BNC接口

# 技术参数

| 型号 | 3501Pt-C |
| --- | --- |
| 电极外壳 | 玻璃 |
| 特点 | 玻璃外壳，可补充KCL，溶液。 |
| 参比电极 | Ag/Agcl |
| 液接界 | 陶瓷芯 |
| 敏感元件 | Φ6×2.5铂金圈 |
| 外参比溶液 | 4 M KCL （Agcl饱和） |
| 外形尺寸 | Φ12×155mm |
| 电线长度及插口 | 1m. BNC插口 |
| 应用范围 | 实验室常规使用，尤其适合对PC塑壳有溶解性的溶液，以及温度较高的场合。 |