# 上海三信2401T-M玻璃电导电极

2401T-M玻璃电导电极，配合MP500台式等系列使用。设计用于高精度实验室的电导率测量，特殊的腔体结构及铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性。内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。

# 产品描述

●同时测试电导率和温度（支持自动温度补偿）

●腔体结构，测量精度和重复性更好

●适合实验室高精度测试

●玻璃壳体耐一般化学腐蚀

●独特的多孔镀铂黑工艺，增加了电极的表面积，使电流密度减小，极化效应变小，电容干扰降低

●4芯卡口接口

●电极常数: 1.0±0.2cm-1

●测量范围: 0.5μS/cm-200mS/cm

# 技术参数

| 型号 | 常数 | 铂片尺寸 | 外形尺寸 | 温度元器件 | 插口 | 电极外壳 | 电缆长度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2401T-M | 1 | 5×7mm 铂片(镀铂黑) | Φ12×*145 | 30K | 4芯 | 玻璃 | 1m | (0-200) mS/cm |