# 上海三信2310T-F塑壳电导电极

2310T-F电导率/温度电极，配合910/950/9500台式等系列使用，设计用于高电导率测量如高浓度电解质溶液，海水及浓盐水。特殊的镀铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性。内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。

# 产品描述

●同时测试电导率和温度（支持自动温度补偿）

●工程塑料外壳，耐碰撞和冲击

●独特的多孔镀铂黑工艺，增加了电极的表面积，使电流密度减小，极化效应变小，电容干扰降低

●标准BNC/RCA接口

●电极常数: 10.0±1cm-1

●测量范围:20-2000mS/cm

●高浓度高精度电导电极，不校正测试精度≤±10%读数值，校正测试精度≤±1.5％FS

# 技术参数

| 型号 | 电极常数 | 外形尺寸 | 插口 | 电极杆 | 热敏元器件 | 电缆长度 | 电导率测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2310T-F | 10 | φ12*145 | BNC/RCA | 塑料 | 30k | 1m | 1-2000 mS/cm |