# 上海三信SX721 便携式pH/ORP计

SX721便携式pH/ORP计，用于测量水溶液的pH和ORP值，是性价比最优的便携式pH+ORP双参数测量仪。适用于工矿企业、水处理工程和环保等行业，在野外和现场使用效果尤佳。集多样化功能于一身，如自动校准、自动温度补偿、菜单设置、自动关机和低电压显示等。同时，采用先进的数字处理技术，改善仪表的响应速度和测量数据准确性，有读数稳定显示模式。

# 产品描述

• 多参数仪表，配置 pH 电极、ORP 电极，插入电极后仪器会自动识别电极，使用方便

• 内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能

• 采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，测量值稳定时显示笑脸图标

• 200 组数据存储、回显、删除

• 标配 201T-S 三复合 pH 电极，锂玻璃敏感膜，响应快、低漂移，内置温度传感器

• 1~3 点 pH 自动校准，自动识别 13 种 pH 标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST 系列和中国系列

• 可设置纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式，对这二种特殊的 pH 测量模式，仪器自动进行非线性温度补偿

• 特制铂金 ORP 电极，低漂移，快速稳定，无需校准，方便清洗

• 高清蓝色背光显示屏

• 仪器符合 IP57 防尘防水等级，标配坚固手提箱，内含所有附件，方便现场使用

装箱配置：

| 1. SX721 型 pH/ORP 电计 | 1台 |
| --- | --- |
| 2. 201T-S 塑壳 pH/ATC 三复合电极 | 1支 |
| 3. 301Pt-S 塑壳 ORP 复合电极 | 1支 |
| 4. pH 标准缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml） | 1支 |
| 5. 222mV ORP 标准溶液（50ml） | 各1瓶 |
| 6. 小起子 | 1瓶 |
| 7. 备用 AA 电池 | 1把 |
| 8. 说明书 | 2节 |
| 9. 手提箱 | 1份 |

# 技术参数

| pH | 测量范围 | （-2.00 ~ 19.99）pH |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
|  | 准确度 | 电计：±0.01 pH，配套：±0.02 pH |
|  | 稳定性 | ±0.01 pH/3h |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 100）℃（自动） |
| ORP | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
|  | 分辨率 | 1mV |
|  | 准确度 | ±0.1% FS |
| 其他技术参数 | 数据储存 | 400 组 |
|  | 储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 |
|  | 电源 | AA 电池 2 节（1.5V×2） |
|  | 尺寸和重量 | 仪表：(65×120×31)mm/180g ；手提箱：(360×270×76)mm/1.6Kg |
|  | 质量和安全认证 | ISO9001:2015, CE，RoHS，FCC，UKCA |
| 工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃（0.01 级） |
|  | 环境湿度 | ≤ 85% |
|  | IP 等级 | IP57 防尘防水 |